СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА ППГ-3.0

Требования:

Марка бетона – не ниже 300; выдержка после заливки –не менее 15 дней;

Толщина бетона ≥150mm; перепад высот по длине (уровень)≤10mm

Вязкость гидравлического масла – 32 сантистокса

Рабочее давление в гидросистеме………………210 bar

Максимальное давление в гидросистеме…………300bar

Объем  гидравлического масла в системе – 20 л (заливается в масляный бак).

Подключения к пульту управления:

-электропитание -- 380V 15A

-сжатый воздух – 6-8кг/см (трубка ф8×6 mm)

Рис. 4

(Пульт управления может располагаться слева или справа)

Внимание: бетонная фундаментная площадка под подъемник должна иметь размеры в плане 2500х2500 мм и толщину ≥150 мм.

Перепад высот (уровень) поверхности фундаментной плиты не должен превышать 10 мм